Приложение

к решению

Воронежской городской Думы

от 25.06.2025 № 1325-V

Местные нормативы

градостроительного проектирования

городского округа город Воронеж

- Глава 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа город Воронеж и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

- Статья 1. Общие положения

1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Воронеж в сфере градостроительной деятельности.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, повышение благоприятных условий жизни населения городского округа город Воронеж, устойчивое развитие территории городского округа город Воронеж с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей муниципального образования.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город Воронеж, относящиеся к следующим областям:

1) автомобильных дорог и транспорта;

2) объектов гражданской обороны;

3) объектов образования;

4) физической культуры и массового спорта;

5) инженерных коммуникаций местного значения;

6) благоустройства и озеленения;

7) культуры и искусства;

8) ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

9) связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

10) иных объектов местного значения.

- Статья 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог и транспорта

- Таблица 2.1

| № п/п | Наименование объектов | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа город Воронеж, км/кв. км | 2,44 |
| 2 | Объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению |  |  |
|  | Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка | 1 на 1200 автомобилей |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
|  | Автогазозаправочные станции | Доля от общего количества автозаправочных станций, % | 15 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
|  | Объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта | Минимальное количество, зарядная станция на жилой район | 4 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 3 | Общественный пассажирский транспорт |  |  |
|  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м |  | - городской пассажирский транспорт - 600; - скоростной городской пассажирский транспорт - 1200; - электрифицированные железные дороги - 3200 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходная доступность ближайшей остановки общественного транспорта), м |  | - в жилых районах - 500, в районах малоэтажной жилой застройки - 600; - от объектов массового посещения - 250; - от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - 150; - в производственных и коммунально-складских зонах - 400 м; - в зонах массового отдыха и спорта - 800 м от главного входа |
| Примечание: В зонах общественно деловой и промышленной застройки, а также на объектах сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов, оснащение зарядными станциями которых предусматривается законодательством Российской Федерации в обязательном порядке), рекомендованная доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами, должна составлять не менее 10% от количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, рассчитанных в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р. Тип зарядных устройств и долю оборудованных парковочных мест допустимо корректировать в зависимости от текущего уровня спроса на услуги зарядки электромобилей и гибридных автомобилей. В зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами все парковочные места для электромобилей и гибридных автомобилей. При наличии гостевых парковочных мест в жилой застройке рекомендуется оборудовать не менее 10% от их количества зарядными устройствами быстрой зарядки. |  |  |  |

Таблица 2.2

Показатель пешеходной доступности стоянок

для временного хранения легковых автомобилей

| Объекты | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До входов в жилые дома | 200 |
| До пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 200 |
| До прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
| До входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
| Примечание: Расчетное количество стоянок для временного хранения легковых автомобилей, предназначенных для паркования личного транспорта инвалидов, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  |

- Статья 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны

- Таблица 3.1

| № | Наименование объектов | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Убежище | 100% от общей численности населения |
| 2 | Укрытие |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, мин. |
|  |  | не более 5 |
| Примечания: 1. При размещении убежищ и укрытий необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 42.4.03-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.05.2022 № 283-ст. 2. В случае приспособления заглубленных помещений зданий или сооружений для укрытия населения необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 42.4.16-2023. «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2023 № 1470-ст |  |  |

- Статья 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования

Таблица 4.1

| № | Наименование | Минимально допустимый уровень обеспеченности, мест/1 тыс. чел | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Размер земельного участка, кв. м/1 место |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 42 | Радиус пешеходной доступности - 500 м. В условиях стесненной городской застройки радиус пешеходной доступности - 800 м | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016) |
| 2 | Общеобразовательные организации | 91 | Радиус пешеходной доступности - 500 м. В условиях стесненной городской застройки радиус пешеходной доступности - 800 м. |  |
| 3 | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | не устанавливается | не устанавливается | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 4 | Учреждения дополнительного образования для детей | 20 с учетом зоны обслуживания | Транспортная доступность общественным транспортом - не более 30 мин. | По заданию на проектирование |
| Примечания: 1. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций допускается уменьшать не более чем на 20%: - в условиях сложившейся застройки, имеющей плотность выше нормативной, и (или) условиях, исключающих возможность существенно изменения планировочных параметров размещаемых объектов (стесненные условия); - при размещении единого образовательного комплекса, состоящего из общеобразовательной организации и дошкольной образовательной организации; - при комплексном развитии территории. 2. При подготовке документации по планировке территории в расчет минимально допустимого уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными организациями могут включаться негосударственные (частные) организации дошкольного образования, функционирующие с государственной поддержкой |  |  |  |  |

- Статья 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта

- Таблица 5.1

| № |  | Наименование | Единица измерения | Расчетный показатель |  | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Плавательные бассейны | объектов на 100 тыс. чел. | 2 |  | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | Транспортная доступность общественным транспортом, мин. |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. |  | объектов на 10 тыс. чел. |  | 1 |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | не устанавливается |  |  |  |
| Примечание: В случае, если документами градостроительного зонирования городского округа установлен предельный (минимальный) размер земельного участка, размер земельного участка определяется в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж |  |  |  |  |  |  |

- Статья 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций местного значения

- Таблица 6.1

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростанции, установленная генерируемая мощность которых не превышает 100 МВт | Уровень обеспеченности кВт·ч/год на 1 чел. | без стационарных электроплит |  |  |  | со стационарными электроплитами |  |  |  |  |
|  |  |  | 2040 |  |  |  | 2520 |  |  |  |  |
|  |  |  | При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателю таблицы вводится коэффициент 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подстанции и линии электропередачи напряжением не выше 500 кВ | Уровень обеспеченности кВт·ч/год на 1 чел. | без стационарных электроплит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателю таблицы вводится коэффициент 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, ТП, линии электропередач и 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт·ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире, жилом доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во комнат | 1 чел. |  | 2 чел. |  | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |  |
|  |  |  | При наличии электрической плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 194 |  | 120 |  | 93 | 76 | 66 |  |
|  |  |  | 2 | 229 |  | 142 |  | 110 | 89 | 78 |  |
|  |  |  | 3 | 251 |  | 155 |  | 120 | 98 | 85 |  |
|  |  |  | 4 и более | 266 |  | 165 |  | 128 | 104 | 90 |  |
|  |  |  | При наличии газовой плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 95 |  | 59 |  | 46 | 37 | 32 |  |
|  |  |  | 2 | 122 |  | 76 |  | 59 | 48 | 42 |  |
|  |  |  | 3 | 139 |  | 86 |  | 67 | 54 | 47 |  |
|  |  |  | 4 и более | 150 |  | 93 |  | 72 | 58 | 51 |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пункты редуцирования газа, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид потребления |  |  |  |  |  | Норматив потребления природного газа, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 чел. |  |  |
|  |  |  | приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |  | 12 (144) |  |  |
|  |  |  | приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения с использованием газового водонагревателя |  |  |  |  |  | 24,7 (296) |  |  |
|  |  |  | приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения и при отсутствии газового водонагревателя |  |  |  |  |  | 15,4(210) |  |  |
|  |  |  | индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений |  |  |  |  |  | 7,9 (95) |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, ЦТП, теплопровод магистральный | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень благоустройства районов жилой застройки |  |  |  |  | Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на 1 чел. |  |  |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  | 30 - 50 |  |  |  |
|  |  |  | Расчетные расходы воды на противопожарные нужды принимать в соответствии с: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружных систем |  | Внутренних систем |  |  | Автоматических |  |  |  |
|  |  |  | СП 8.13130 |  | СП 10.13130 |  |  | СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 |  |  |  |
|  |  |  | Средние за год расчетные суточные расходы воды на поливку 1 кв. м территории (л/сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Травяное покрытие |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Футбольное поле |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Спортивные площадки |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Тротуары, площади |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Газоны |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Цветники, клумбы |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | При отсутствии данных по площадям, требующим поливки, расчетные расходы воды на поливку следует принимать |  |  |  |  | 50 - 90 |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель удельного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень благоустройства районов жилой застройки |  |  |  |  | Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека |  |  |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 2. СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 3. СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». 4. СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами благоустройства и озеленения

- Таблица 7.1

| № |  | Наименование | Единица измерения | Расчетный показатель |  | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Озелененные территории общего пользования в границах жилого района (парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны) | кв. м на 1 чел. | 6 |  | не устанавливается |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | пешеходная доступность, мин. |  |  |  |
|  |  |  | не более 15 |  |  |  |
| 2 |  | Площадки выгула для собак | ед. | 1 на жилой микрорайон |  | На территориях жилого назначения - 400 - 600 кв. м; на прочих территориях до 800 кв. м |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | пешеходная доступность, м |  |  |  |
|  |  |  | не более 1000 |  |  |  |
| 3 | Общественные туалеты |  | ед. на 500 человек (посетителей общественных пространств) |  | 1 | не устанавливается |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | пешеходная доступность, м |  |  |  |
|  |  |  | не более 750 м |  |  |  |
| Примечания: 1. Площадь озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района - не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала). 2. В условиях сложившейся застройки, исходя из имеющихся территориальных возможностей, для выгула собак могут устанавливаться площадки меньшего размера |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2

Рекомендуемые удельные размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на участке многоквартирного жилого дома (группы жилых домов)

| Удельные размеры площадок | кв. м/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 - 0,2 |
| Для занятий физической культурой | 0,5 - 0,7 |
| Для озеленения территории | 6,0 |

- Статья 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства

- Таблица 8.1

| № | Наименование | Единица измерения | Расчетный показатель | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная библиотека | объект на территорию городского округа | 1 на 10 тыс. взрослого населения и 1 на 7 тыс. детей | По заданию на проектирование с учетом требований Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж |
| 2 | Учреждения культуры клубного типа |  | 1 на 65 тыс. человек |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность общественным транспортом: не более 30 мин. |  |  |
| 3 | Муниципальные музеи | объект на территорию городского округа | 2 |  |
| 4 | Муниципальные архивы |  | 1 |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность общественным транспортом: не более 30 мин. |  |  |

- Статья 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности иных объектов местного значения

- Таблица 9.1

| № | Наименование | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участковый пункт полиции | 1 участковый уполномоченный полиции на 3 тыс. жителей. Площадь помещения пункта охраны правопорядка при количестве участковых уполномоченных полиции: - до 10 - не менее 15 кв. м на 1 участкового уполномоченного полиции; - от 10 - не менее 12 кв. м на 1 участкового уполномоченного полиции |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, м |
|  |  | не более 1000 |

- Статья 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

- Таблица 10.1

| № | Наименование | Единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище смешанного и традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24 |
| 2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га на 1 тыс. чел. | 0,02 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность общественным транспортом, мин. |  |
|  |  | 45 |  |

- Статья 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

- Таблица 11.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный показатель | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия торговли | кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 |  |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 9 |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Радиус пешеходной доступности, м: при малоэтажной застройке – 800; при средне- и многоэтажной – 500 |  |  |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 на 14 тыс. чел. | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 5 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс. чел. |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Радиус пешеходной доступности – 500 м |  |  |
| 6 | Гостиницы | мест на 1 тыс. чел. | 8 | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | не устанавливается |  |  |
| Примечание: В случае, если документами градостроительного зонирования городского округа установлен предельный (минимальный) размер земельного участка, размер земельного участка определяется в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж |  |  |  |  |

- Статья 12. Иные области в связи с решением вопросов местного значения

В жилом здании и на придомовой территории должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в жилом здании людей и минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий. Эти мероприятия устанавливаются в задании на проектирование, должны включать в себя применение систем видеонаблюдения с последующим подключением их к городскому ситуационному центру и могут включать применение взрывозащитных конструкций, установку домофонов, кодовых замков, систем охранной сигнализации, защитных конструкций оконных проемов в первых, цокольных и верхних этажах, в приямках подвалов, а также дверей входных, ведущих в подвал, на чердак.

Общие системы безопасности (телевизионного контроля, охранной сигнализации и т.п.) должны обеспечивать защиту противопожарного оборудования от несанкционированного доступа и вандализма.

Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений, разрабатываются на стадии эксплуатации.

Глава 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город Воронеж установлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Содержание настоящих местных нормативов градостроительного проектирования соответствует определенной на федеральном уровне системе технического регулирования, номенклатуре показателей и параметрам градостроительного проектирования, подлежащим нормативному регулированию на уровне субъекта Российской Федерации.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж учтены факторы влияния на среду жизнедеятельности человека с целью обеспечения ее комфортности, доступности для всех групп населения и равных условий, гарантированных Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации.

В качестве исходных данных приняты показатели социально-экономического развития городского округа город Воронеж, в том числе прогнозная численность населения на 2030 год в количестве 1,085 млн. чел., закрепленные в решении Воронежской городской Думы от 19.12.2018 № 1032-IV «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года»,  распоряжении администрации городского округа город Воронеж от 17.12.2018 № 1126-р «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Воронеж на долгосрочный период до 2035 года».

При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж использованы следующие нормативные правовые акты, документы технического регулирования и иные акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021
№ 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации»;

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр;

- СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.01.2020 № 33/пр;

- СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр;

- СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр;

- СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2024 № 327/пр;

- СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр;

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 № 225;

- СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.07.2020 № 559;

- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.07.2020 № 582;

- СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.08.2020 № 628;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- ГОСТ Р 42.4.03-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.05.2022 № 283-ст;

- ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2023 № 1470-ст;

- региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115;

- решение Воронежской городской Думы от 02.09.2015 № 1855-III «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж и внесения изменений в них».

При подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования также учитывались опыт и практика градостроительного нормирования муниципальных образований других регионов Российской Федерации.

Глава 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж являются средством регулирования градостроительной деятельности органами местного самоуправления городского округа город Воронеж на основе требований законодательства Российской Федерации и Воронежской области с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж применяются при подготовке, согласовании, и утверждении предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации:

- Генерального плана городского округа город Воронеж;

- Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж;

- документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории).

4. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж рекомендуются к учету при разработке концепций комплексного развития территории, архитектурно-градостроительных концепций и иных подобных планировочных и предпроектных работ, выполняющихся на территории городского округа, разработке и оценке эффективности программ комплексного развития инфраструктур городского округа город Воронеж.

5. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Воронеж, независимо от их организационно-правовой формы.

Требования настоящих местных нормативов градостроительного проектирования, изложенные с использованием слова «рекомендуемый» и его производных, означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным (требование носит рекомендательный характер).

6. По вопросам, не урегулированным в местных нормативах градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, следует руководствоваться законами, нормативными и иными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области.

Исполняющий обязанности

главы городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

А.И.Рыженин В.Ф.Ходырев